学校创意IP陪伴搭子智能问答套件

技术参数要求

一、整机基础参数

| 序号 | 参数项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 充电接口 | USB Type-C |
| 2 | 输入电压 | DC 5V |
| 3 | 电池容量 | ≥ 1000 mAh |
| 4 | 主控平台 | ESP32 系列（双核，支持 PSRAM） |
| 5 | 软件平台 | 网页实时画面、对话、翻译、记录、姿态控制的可视化管理界面 |

二、摄像头采集模块

| 序号 | 参数项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图像传感器 | OV2640 系列，DVP 并行接口，8 位数据总线 |
| 2 | 最高采集分辨率 | 640×480（VGA） |
| 3 | 输出图像格式 | JPEG 编码 |
| 4 | JPEG 压缩质量 | 参数 14（数值越小质量越高，范围 0–63） |
| 5 | 主时钟频率 | 20 MHz（XCLK） |
| 6 | 帧缓冲数量 | 2 帧（位于 PSRAM） |
| 7 | 单帧缓冲容量 | 不小于 128 KB |
| 8 | 采集模式 | 最新帧优先（CAMERA_GRAB_LATEST） |
| 9 | 自动白平衡 | 支持（含自动白平衡增益） |
| 10 | 自动曝光 | 支持 |
| 11 | 自动增益控制 | 支持 |
| 12 | 镜像/翻转 | 垂直翻转，可配置水平镜像 |
| 13 | 亮度/对比度/饱和度 | 可调（默认：亮度 0、对比度 1、饱和度 0） |
| 14 | 实时预览帧率 | 默认 10 帧/秒（可调范围 1–30 帧/秒） |
| 15 | 视觉分析拍照帧率 | 12 帧/秒（按需短时提速） |
| 16 | 音频优先期间保活帧率 | 6 帧/秒 |
| 17 | 空闲待机帧率 | 0 帧/秒（检测到观看端后自动恢复） |

三、语音采集模块（麦克风）

| 序号 | 参数项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 麦克风类型 | PDM 数字麦克风 |
| 2 | 采样率 | 16 kHz |
| 3 | 采样位宽 | 16 bit |
| 4 | 声道 | 单声道（MONO） |
| 5 | 分块时长 | 20 ms/块（单块 640 字节） |
| 6 | 上行传输方式 | 批量聚合发送，单批 8 块（160 ms，5120 字节） |
| 7 | 半双工控制 | TTS 播放期间自动停止麦克风采集 |

四、语音输出模块（扬声器）

| 序号 | 参数项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功放类型 | I2S 数字功放（MAX98357 系列） |
| 2 | 输出采样率 | 16 kHz |
| 3 | 输出位宽 | 32 bit（MSB） |
| 4 | 输出声道 | 立体声（STD 模式） |
| 5 | 音量调节 | 0–100% 数字音量控制，可远程下发 |
| 6 | 音频淡入 | 支持（防爆音） |
| 7 | 音频静音 | 支持静音填充 |

五、语音交互与 AI 能力

| 序号 | 参数项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大模型 | Qwen 3.5 Omni Plus Realtime（流式实时多模态） |
| 2 | 语音识别（ASR） | 实时流式识别（gummy-realtime-v1） |
| 3 | 语音合成（TTS） | 实时流式合成，默认男声 |
| 4 | 语音活动检测 | 服务端 VAD（阈值 0.5） |
| 5 | 断句静音时长 | 900 ms（可调） |
| 6 | 前缀填充 | 500 ms |
| 7 | 交互模式 | 全双工实时语音对话 |
| 8 | 视觉问答 | 支持结合摄像头画面的多模态问答 |
| 9 | 同声传译 | 支持中英双向实时互译 |
| 10 | 语音指令 | 支持语音触发动作、模式切换 |

六、无线传输

| 序号 | 参数项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无线标准 | WiFi（802.11 b/g/n） |
| 2 | 发射功率 | 20 dBm（最大） |
| 3 | 断线重连 | 支持，重连间隔 15 s |
| 4 | 视频/音频传输协议 | WebSocket 实时流 |

七、软件功能模块

| 序号 | 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 语音对话 | 全双工实时语音交互，支持打断、连续对话、上下文记忆 |
| 2 | 同声传译 | 中英双向实时互译 |
| 3 | 视觉识别 | 结合摄像头画面的多模态视觉问答 |
| 4 | 动作控制 | 舵机驱动的头部（点头/摇头/歪头）与耳朵动作 |
| 5 | 摄像头采集 | 实时视频流采集与网页端预览 |
| 6 | 记录分析 | 定时拍照 + AI 生成活动描述 + 事后问答/图表分析 |
| 7 | 网页控制台 | 实时画面、对话、翻译、记录、姿态控制的可视化管理界面 |

八、通信接口

| 序号 | 接口 | 协议 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | /ws/camera | WebSocket | 摄像头视频流上传 |
| 2 | /ws_audio | WebSocket | 音频双向流（麦克风上行/TTS 下行） |
| 3 | /ws/viewer | WebSocket | 网页端视频预览推送 |
| 4 | /ws_ui | WebSocket | 网页控制台交互 |
| 5 | / | HTTP | 网页控制台页面 |
| 6 | /api/health | HTTP | 健康检查 |
| 7 | /record/* | HTTP | 记录分析（开始/停止/问答/图表） |
| 8 | /servo*、/performance_mode、/camera_setting | HTTP | 姿态/模式/参数控制 |

九、技术栈与运行环境

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务端框架 | Python 3.11 + FastAPI + Uvicorn |
| 2 | 实时通信 | WebSocket（asyncio 异步） |
| 3 | AI 服务 | 阿里云百炼 DashScope（Qwen Omni Realtime） |
| 4 | 设备固件 | Arduino 框架 + ESP-IDF 底层 |
| 5 | 前端 | 原生 HTML5/CSS/JS（含 Chart.js 图表） |
| 6 | 运行环境 | 支持本地部署（Windows/Linux），可扩展云端部署 |

十、系统性能指标

| 序号 | 指标项 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 端到端语音响应延迟 | 满足实时交互要求（音频分块 20 ms，批量上传 160 ms） |
| 2 | 视觉分析响应 | 拍照帧 80 ms 内到达，超时 0.8 s 自动回退 |
| 3 | 画面流畅度 | 语音输入/TTS 期间保持画面连续，无卡死 |
| 4 | 视频传输 | 支持多客户端并发预览 |
| 5 | 断线重连 | 设备断网自动重连（15 s 间隔） |
| 6 | 多任务并行 | 摄像头采集、语音采集、TTS 播放分核异步并行（双核） |